FRIASAFE Rohrverbinder FSC

FRIASAFE Rohrverbinder zur längskraftschlüssigen, stagnationsraumfreien Verbindung von Druckrohren aus unterschiedlichen Materialien im Wasserbereich

Stagnationsraumfreie Konstruktion

Konstruktion gemäß DIN EN 14525:2020-08

Selbstzentrierender Rohrverbinder ohne inneren Rohrversatz

Vollflächige, profilierte Dichtung aus EPDM, DIN EN 681-1 / UBA konform

Edelstahlkomponenten aus 1.4404 / AISI 316

Leichtbaukonstruktion mit Kunststoff-Pressstempeln aus PP

Edelstahl-Krallenband zur sicheren Verankerung auf verschiedenen Rohroberflächen

Ohne Mittenanschlag, leicht überschiebbar

Zum Verbinden von Rohrleitungen aus Stahl, Guss, Duktil-Guss, AZ, PVC, PEHD, etc.

Keine Stützhülsen bei Anwendung von Kunststoffrohren notwendig, mit Ausnahme von 	PEHD-Rohren mit Wandstärke > SDR17.6 und PVC-Rohren mit Wandstärke > SDR21

Durchmesserbereiche DN40-DN200

PFA/PN Wasser = 16 bar

Lieferbare Dimensionen

| DN | Best.-Nr. | Kürzel | PN /PFA (Wasser) | Durchmesser- bereich | Baulänge | Gewicht |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bar | mm | mm | kg |
| 40 | 772101 | FSC DN40 | 16 | 40-64 | 200 | 1,4 |
| 50 | 772102 | FSC DN50 | 16 | 46-72 | 200 | 1,7 |
| 65 | 772103 | FSC DN65 | 16 | 63-90 | 200 | 2,0 |
| 80 | 772105 | FSC DN80 | 16 | 78-105 | 200 | 2,3 |
| 100 | 772107 | FSC DN100 | 16 | 104-132 | 240 | 4,8 |
| 125 | 772109 | FSC DN125 | 16 | 130-161 | 240 | 5,8 |
| 150 | 772111 | FSC DN150 | 16 | 158-192 | 240 | 7,5 |
| 200 | 772115 | FSC DN200 | 16 | 218-256 | 240 | 9,0 |

FRIASAFE Tangentialspanner und Werkzeugset

FRIASAFE Tangentialspanner zur schnellen, sicheren und einfachen Montage von FRIASAFE Rohrverbindern FSC

Tangentialspanner in zwei Größen: DN40-80, DN100-200

Stabile Metallkonstruktion

Lange Haltelaschen zum optimalen Handling

Antrieb mit handelsüblichem Akku-Bohrschrauber

FRIASAFE Werkzeugset im Kunststoff-Tragekoffer mit Tangentialspannern, Werkzeugadaptern und Drehmomentschlüsseln

Enthält

- je 2 Tangentialspanner der Größen DN40-80 und DN100-200

- 2 Drehmomentschlüssel für Tangentialspanner und Spannbänder

- Stecknüsse und Adapter für alle verwendeten Schlüsselweiten

- Blechschere zum optionalen Kürzen der Spannbänder

| DN | Best.-Nr. | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 40-200 | 770800 | FRIASAFE Werkzeugset |
| 40-80 | 770810 | FRIASAFE Tangentialspanner DN40-80 |
| 100-200 | 770812 | FRIASAFE Tangentialspanner DN100-200 |